Eurotronic, proizvajalec: Eurotronic Technology GmbH, Südweg 1, 36396 Steinau-Ulmbach, Nemčija.


SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO                Kat. št.: 26 20 303                 www.conrad.si
[image: image1.png]



[image: image105.png]



NAVODILA ZA UPORABO
Digitalna termostatska glava 
Eurotronic 700083


Kataloška št.: 26 20 303
[image: image2.png]_'_I' EUROTRONIC
(™) Technology GmbH




Kazalo

2Uvod


3Vsebina paketa


3Predvidena uporaba


3Nastavitveni meni


4Upravljalni in prikazovalni elementi


4Vstavljanje / menjavanje baterij


5Nastavitev datuma in časa


6Namestitev


6Prilagajanje


7Demontaža


7Adapter


8Osnovni načini delovanja


8Način MANU


8Način AUTO


8Nastavljanje individualnega programa


9Nastavitev udobne in varčne temperature


9Ročno upravljanje


9Dodatne funkcije


9Funkcija časovnika


9Offset


10Okenska funkcija


10Počitniška funkcija


10Funkcija zaklep tipk


10Začasna ustavitev ogrevanja / zaprite ventil


10Prehod na poletni in zimski čas


11LCD-zaslon v stanju pripravljenosti


11Ponastavitev na tovarniške nastavitve / »All reset«


11Funkcija zaščite pred zmrzaljo


11Funkcija zaščite pred vodnim kamnom


11Tehnični podatki


11Čiščenje


12Odstranjevanje


12Oznaka CE


12Varnostni napotki


13Odpravljanje težav


13Kontaktni podatki


15Garancijski list




Uvod 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ali že poznate programske adapterje Progmatic? Svojo energijsko varčno termostatsko glavo lahko nastavite ročno ali pa uporabite priročni programski adapter Progmatic, da na primer v nekaj sekundah prenesete svoje individualno nastavljene čase ogrevanja in varčevanja na vse energijsko varčne termostatske glave s programirnimi vhodi v vaši hiši! Podrobne informacije in programski adapterji Progmatic so na voljo na: www.eurotronic.org
[image: image3.png]



Prosimo, preden namestite energijsko varčno termostatsko glavo, preberite navodila za uporabo. Dokumente shranite za referenco in jih posredujte, če napravo posredujete v uporabo tretji osebi. 
Vsebina paketa
1 x digitalna termostatska glava Comet Plus

1 x navodila za uporabo (del izdelka)

3 x adapter (Danfoss RA/RAV/RAVL)

1 x vijak za adapter

2 x baterija tipa AA
Predvidena uporaba

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Z digitalno termostatsko glavo Comet Plus ste kupili radiatorski regulator, ki ga je možno programirati in se uporablja za uravnavanje temperature v zaprtih prostorih ter tako prispeva k zmanjšanju porabe energije za ogrevanje. Prosimo, uporabite digitalno termostatsko glavo Comet Plus samo v ta namen. Digitalno termostatsko glavo Comet Plus lahko programirate in upravljate ročno s kontrolnimi tipkami ali priročno s programskim adapterjem Progmatic. 
Vhod za programiranje Eurotronic je namenjen izključno za programski adapter Progmatic. Nikoli ne priključujte drugih naprav ali kablov!

Nastavitveni meni

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uporabite tipko [image: image4.png]


 za dostop do menija z nastavitvami. Z nastavitvenim kolescem lahko izberete različne točke. S pritiskom na tipko [image: image5.png]


 potrdite izbiro elementa menija, za spreminjanje vrednosti uporabite nastavitveno kolesce. 

Tipka [image: image6.png]


 potrdi vnos, s pritiskom na tipko [image: image7.png]


 se vrnete eno raven menija nazaj.

	[image: image8.png]no




	Izbira načina

AUTO = samodejni način

MANU = ročni način

	[image: image9.png]



	Nastavitev časovnega programa

	[image: image10.png]



	Nastavitev udobne in varčne temperature



	[image: image11.png]



	Nastavitev datuma in časa

	[image: image12.png]FENS




	Okenska funkcija

	[image: image13.png]iy
My




	Ponastavitev naprave na tovarniške nastavitve

	[image: image14.png]AdAP




	Začetek nove prilagoditve za nastavitev ventilov



	[image: image15.png]



	Počitniška funkcija

	[image: image16.png]-

cz




	Začetek nove prilagoditve za nastavitev ventilov



	[image: image17.png]n

FFg




	Prilagoditev temperature lokalnim okoliščinam

	[image: image18.png]



	Stanje pripravljenosti

	[image: image19.png]



	Različica

	[image: image20.png]



	Prehod na poletni in zimski čas


Upravljalni in prikazovalni elementi

	1 Čas ogrevanja

2 Zaklep tipk vključen [image: image21.png]



3 Prazna baterija [image: image22.png]



4.a Počitniška funkcija je aktivna [image: image23.png]



4.b Udobna temperatura aktivna [image: image24.png]



4.c Varčna temperatura aktivna [image: image25.png]



4.d Funkcija zaščite pred zmrzaljo / okna je aktivna [image: image26.png]



5 Aktiven način AUTO ali MANU

6.a Tipka [image: image27.png]


 – vodi v glavni meni ( s standardnega prikaza); znotraj menija s pritiskom na tipko [image: image28.png]


 se vrnete eno raven menija nazaj 

6.b Tipka [image: image29.png]


 - Potrditev nastavitev
6.c Tipka [image: image30.png]


 – Funkcija časovnika

7 Nastavitveno kolesce
	[image: image31.png]NI YU RITINEN






Vstavljanje / menjavanje baterij 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Odstranite pokrov prostora za baterije tako, da potisnete pokrov prostora za baterije navzgor na označeno mesto (1) in ga nato odpnete (2).
[image: image32.png]



Vstavite baterije, kot je prikazano.

Ne uporabljajte polnilnih baterij! Pazite na pravilno polarnost!

Nastavitev datuma in časa

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Med prvim zagonom po vstavitvi baterij utripa letnica. Zdaj lahko nastavite datum in uro.

Z nastavitvenim kolescem nastavite leto. Potrdite s pritiskom na tipko [image: image33.png]


..

Z nastavitvenim kolescem nastavite mesec. Potrdite s pritiskom na tipko [image: image34.png]


.

Z nastavitvenim kolescem nastavite dan. Potrdite s pritiskom na tipko [image: image35.png]


.
Z nastavitvenim kolescem nastavite uro. Potrdite s pritiskom na tipko [image: image36.png]


.
Z nastavitvenim kolescem nastavite minute. Potrdite s pritiskom na tipko [image: image37.png]


.

- Zaključeno.

Na zaslonu se prikaže [image: image38.png]


. Motor se zdaj popolnoma odpre, da olajša sestavljanje, na zaslonu pa se prikaže ADAP. Prosim, ne pritiskajte več tipk! Napravo privijte na ventil.
 ( Namestitev
Digitalna termostatska glava Comet Plus samodejno preklopi na poletni in zimski čas. Datum in uro lahko nastavite tudi pozneje v točki menija »ZEIT« (čas). Vendar se digitalna termostatska glava Comet Plus pozneje ne premakne v položaj za namestitev. 
(Shranjeni časovni program se ob zamenjavi baterije ohrani. Po potrebi preverite čas.

Namestitev
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Termostatsko glavo Comet Plus je mogoče preprosto namestiti na vse spodnje dele ventilov radiatorjev (glejte seznam adapterjev); brez umazanije in vodnih madežev, saj krog ogrevalne vode ni prekinjen.

[image: image39.png]T~

Ventil¢Comet Plus

Ventil¢Adapter+Comet Plus

PUIB-—





1. Popolnoma odvijte staro termostatsko glavo, popustite pritrditev in jo potegnite z ventila.

2. Po potrebi izberite ustrezen adapter in ga namestite na ventil.

3. Privijte termostat na ventil ali adapter tako, da zavrtite spojno matico v smeri urinega kazalca.

Informacije o adapterjih najdete v poglavju Adapter ali na spletni strani:
www.eurotronic.org/service/faq 
POZOR: Pazite, da je naprava v položaju ADAP ali EIN. 
Prilagajanje
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prva namestitev: Po nastavitvi datuma in ure se na zaslonu prikaže ADAP. Potrdite ADAP s pritiskom na tipko [image: image40.png]


. Digitalna termostatska glava Comet Plus se bo zdaj začela prilagajati. Naprava se zdaj prilagaja gibu telesa vašega ventila. V ta namen se ventil zdaj večkrat odpre in zapre, da se seznanijo ustrezne končne točke. Ta postopek lahko traja nekaj trenutkov. Po uspešni prilagoditvi digitalne termostatske glave Comet Plus preide v normalno delovanje.
· Če je potrebna nova prilagoditev, npr. če se vaš radiator ne ohladi v položaju AUS (izklop), nastavite v meniju na ADAP in potrdite s pritiskom na tipko [image: image41.png]


, dokler se prilagajanje ne začne znova.

· Če se na zaslonu pojavi napaka E1, namestite digitalno termostatsko glavo Comet Plus na radiatorski ventil in nato za kratek čas odstranite baterije, da izvedete ponastavitev.

· Če želite napravo kasneje znova namestiti, pojdite v meniju na INST in potrdite s pritiskom na tipko [image: image42.png]


. Naprava med pripravo stanja sestavljanja prikaže PREP. Takoj ko je to doseženo, se prikaže ADAP. Namestite izključno v tem položaju. Sedaj lahko namestite napravo in potrdite s pritiskom na tipko [image: image43.png]


. Digitalna termostatska glava Comet se zdaj prilagaja in nato preklopi na normalno delovanje.
Demontaža
Če želite odstraniti digitalno termostatsko glavo Comet Plus, nastavite na položaj EIN, za to obrnite na nastavljivem kolescu nad najvišjo temperaturo 28 °C, dokler se na zaslonu ne prikaže EIN.
[image: image44.png]



Adapter

	Heimeier, Junkers Landys+Gyr, MNG, Honeywell, Braukmann, velikost navoja M 30x1,5
	Adapter ni potreben

	Danfoss RAV (priloženi zatič mora biti vstavljen v ventil)


	[image: image45.png]




	Danfoss RA
	[image: image46.png]




	Danfoss RAVL
	[image: image47.png]





OPOMBA: Uporabite vijak in matico, ki sta priložena adapterju Danfoss RA/RAV.
[image: image48.png]



Pred namestitvijo adapterja popolnoma odstranite označene kovinske vezne prečke!

Druge vrste medeninastih adapterjev, ki so predmet doplačila, najdete na: www.eurotronic.org/produkte/zubehoer/metalladapter
Osnovni načini delovanja

Način MANU 
V načinu MANU se digitalna termostatska glava Comet Plus uravnava na ročno nastavljeno temperaturo.

Način AUTO
V načinu AUTO digitalna termostatska glava Comet Plus preklaplja med dvema temperaturama glede na nastavljen časovni program:

[image: image49.png]


 Udobna temperatura (tovarniška nastavitev 21°C)

[image: image50.png]


 Varčevalna temperatura (tovarniška nastavitev 16°C)
Čas ogrevanja in varčevanje lahko nastavite s poljubnim časovnim programom. Na dan lahko nastavite največ 8 preklopnih točk.

Digitalna termostatska glava Comet Plus ima naslednje tovarniške nastavitve:

Čas ogrevanja:

Ogrevanje na udobno temperaturo

(Tovarniška nastavitev: 1. čas ogrevanja ob 7:00 zjutraj)
Čas varčevanja:
Znižanje na ekonomično temperaturo

(Tovarniška nastavitev: 1. varčno obdobje ob 22:00)
Nastavite čas ogrevanja in varčevanja

Z digitalno termostatsko glavo Comet Plus lahko nastavite 4 ogrevalna in 4 varčna obdobja na dan - za vsak dan posebej ali za več dni v bloku.

TAG1 (dan 1) do TAG7 (dan 7) pomenijo ustrezne dneve v tednu od ponedeljka do nedelje. Poleg tega so ustrezni dnevi prikazani pod vrstico kot okrajšave na zaslonu.
Oblikovanje blokov:

T1–5 = isti program od ponedeljka do petka

T1–6 = isti program od ponedeljka do sobote

T1–7 = isti program od ponedeljka do nedelje
Za dneve, ki niso programirani, ostanejo aktivne tovarniške nastavitve.
Nastavljanje individualnega programa
Pritisnite tipko [image: image51.png]


. Z nastavitvenim kolescem izberite element menija [image: image52.png]


. Pritisnite [image: image53.png]


. Na zaslonu se prikaže TAG 1 (dan 1). Z nastavitvenim kolescem izberite dan / blok. Potrdite s pritiskom na [image: image54.png]


. Z nastavitvenim kolescem nastavite začetek 1. časa ogrevanja (simbol [image: image55.png]


). Potrdite s pritiskom na [image: image56.png]


. Z nastavitvenim kolescem nastavite začetek 1. časa varčevanja (simbol [image: image57.png]


). Potrdite s pritiskom na [image: image58.png]


. Sedaj lahko po potrebi vnesete 2., 3. in 4. obdobje ogrevanja / varčevanja.

· Če ne želite več nastavljati časov ogrevanja / varčevanja, potrdite prikaz "-- --" z [image: image59.png]


. Na zaslonu se prikaže naslednji dan, ki ga želite programirati.

· Če ne želite nastaviti drugega dneva, zapustite meni s pritiskom na tipko [image: image60.png]


 Programiranje je končano, ko se na zaslonu prikaže temperatura.

· Posamezne dneve lahko tudi prepišete z različnimi časi znotraj blokov.
Nastavitev udobne in varčne temperature
Pritisnite tipko [image: image61.png]


. Z nastavitvenim kolescem izberite element menija TEMP. Potrdite s pritiskom na [image: image62.png]


. Z nastavitvenim kolescem udobno temperaturo. Potrdite s pritiskom na [image: image63.png]


. Z nastavitvenim kolescem nastavite varčno temperaturo. Potrdite s pritiskom na [image: image64.png]


. 
Območje OFF (izklop): 8°C, aktivna funkcija proti zmrzovanju

Območje ON (vklop): Ventil popolnoma odprt

(Namig: Največji prihranek energije lahko dosežete z varčno temperaturo, ki je približno 5°C nižja od udobne temperature.
Ročno upravljanje
Sobno temperaturo lahko kadarkoli spremenite z nastavitvenim kolescem. V načinu AUTO ostane to do naslednje preklopne točke. Nato digitalna termostatska glava Comet Plus preklopi nazaj na nastavljeni program.
Dodatne funkcije

Funkcija časovnika

Funkcijo časovnika prikličete s tipko časovnika [image: image65.png]


. S to funkcijo lahko nastavite katero koli temperaturo za nastavljivo časovno obdobje. To je lahko koristno na primer na zabavi. Pritisnite [image: image66.png]


. Najprej se pojavi čas, za katerega naj se časovni program preglasi. Potrdite z [image: image67.png]


. Zdaj lahko nastavite želeno temperaturo. Potrdite z [image: image68.png]


. Ročna sprememba temperature takrat v izbranem obdobju ni mogoča, nastavitveno kolesce je blokirano. Blokado lahko prekličete s pritiskom na menijsko tipko.

Offset
Če zaznana temperatura odstopa od nastavljene temperature, lahko izvedete prilagoditev temperature. Pritisnite tipko [image: image69.png]


. Z nastavitvenim kolescem izberite točko menija OFFS. Potrdite z [image: image70.png]


. Na zaslonu utripajo nastavljene stopinje 0,0°C. Zdaj na nastavitvenem kolescu nastavite želeno nastavitev (od -5 do +5°C) temperature. Vnos potrdite z [image: image71.png]


. Temperatura prikazana na zaslonu se ne spremeni!

Okenska funkcija 
Če odprete okno in temperatura zaradi tega močno pade, digitalna termostatska glava Comet Plus samodejno zapre ogrevalni ventil, da prihrani energijo. Na zaslonu se prikaže [image: image72.png]


. Digitalna termostatska glava Comet Plus bo nato nadaljevala normalno delovanje. Za prilagoditev nastavitev v meniju izberite FENS. Potrdite z [image: image73.png]


. Najprej se z nastavitvenim kolescem izbere občutljivost (HIGH = visoka občutljivost (tovarniška nastavitev), MID = srednja občutljivost, LOW = nizka občutljivost). Potrdite z [image: image74.png]


. Zdaj izberite čas (10 min (tovarniška nastavitev) - 60 min), v katerem naj bo ventil zaprt. Potrdite z [image: image75.png]


.
Počitniška funkcija
Za čas vaše odsotnosti lahko nastavite poljubno nastavljivo temperaturo. Program, ki ste ga nastavili, se bo nato samodejno znova zagnal. Pritisnite tipko [image: image76.png]


. Z nastavitvenim kolescem izberite točko menija URLA. Potrdite z [image: image77.png]


. (Na zaslonu se prikaže kovček [image: image78.png]


). Z nastavitenim kolescem izberite konec počitniške funkcije (= datum, ko se ponovno začne redni čas ogrevanja). Potrdite z [image: image79.png]


. Nato vnesite čas in potrdite z [image: image80.png]


. [image: image81.png]


 utripa na zaslonu. Zdaj nastavite temperaturo in potrdite z [image: image82.png]


. Na zaslonu se prikaže [image: image83.png]


. S pritiskom na tipko [image: image84.png]


 lahko funkcijo deaktivirate.
Funkcija zaklep tipk 

Digitalno termostatsko glavo Comet Plus lahko zaklenete za zaščito pred nepooblaščeno uporabo. To naredite tako, da hkrati pritisnete in držite [image: image85.png]


 približno 2 sekundi, dokler se na zaslonu ne prikaže simbol [image: image86.png]


. S ponovnim pritiskom in držanjem te kombinacije simbol izgine in napravo znova odklenete. 
Začasna ustavitev ogrevanja / zaprite ventil

Pritisnite tipko [image: image87.png]


. Z nastavitvenim kolescem izberite točko menija MODE. Potrdite s pritiskom na tipko [image: image88.png]


 Z ročnim kolesom izberite MANU. Potrdite s pritiskom na tipko [image: image89.png]


. Z nastavitvenim kolescem nastavite temperaturo na zaslonu na AUS. Ventil je zdaj zaprt in deluje brez časovnega programa. Funkcija zaščite pred vodnim kamnom enkrat na teden ostane aktivna. Po prekinitvi ogrevanja v meniju preklopite na način AUTO in program, ki ste ga nastavili, se bo znova zagnal.
Prehod na poletni in zimski čas

Tovarniška nastavitev: Samodejni preklop. Pritisnite tipko [image: image90.png]


. Z nastavitvenim kolescem izberite točko menija DST. Potrdite s pritiskom na [image: image91.png]


 in izberite EIN/AUS (vklop / izklop) z nastavitvenim kolescem. Digitalna termostatska glava Comet Plus zdaj samodejno preklopi s poletnega na zimski čas.

LCD-zaslon v stanju pripravljenosti

Pritisnite tipko [image: image92.png]


. Z nastavitvenim kolescem izberite točko menija STBY. Potrdite s pritiskom na [image: image93.png]


 in z nastavitvenim kolescem izberite [image: image94.png]


, da vključite funkcijo stanje pripravljenosti. Izberite AUS, da deaktivirate funkcijo stanja pripravljenosti. Po približno 30 sekundah preklopi LCD-zaslon v stanje pripravljenosti.

S pritiskom na katero koli tipko se zaslon ponovno aktivira; to prihrani življenjsko dobo baterije.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve / »All reset«
Pritisnite tipko [image: image95.png]


. Z nastavitvenim kolescem izberite točko menija RES. Potrdite s pritiskom na [image: image96.png]


. OK utripa, s pritiskom na [image: image97.png]


 potrdite. Digitalna termostatska glava Comet Plus je zdaj ponovno na tovarniških nastavitvah. Zdaj nadaljujte kot pri prvem zagonu. 
Funkciji proti zmrzovanju in zaščita pred vodnim kamnom sta samodejno aktivni:  
Funkcija zaščite pred zmrzaljo

Če temperatura pade pod 6°C, digitalna termostatska glava Comet Plus odpre ventil, dokler se temperatura ponovno ne dvigne nad 8°C. S tem preprečimo zmrzovanje radiatorjev.

Funkcija zaščite pred vodnim kamnom

Da bi preprečili poapnenje radiatorskih ventilov, digitalna termostatska glava Comet Plus enkrat tedensko (petek dopoldne) izvaja zaščito pred vodnim kamnom.
Tehnični podatki 

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb z namenom izboljšav.
Čiščenje

Za čiščenje digitalne termostatske glave Comet Plus uporabljajte le suho do rahlo vlažno krpo. Izogibajte se uporabi kemičnih topil, saj lahko poškodujete napravo.
Odstranjevanje
	[image: image98.png]



	Opomba o varstvu okolja:

Od datuma implementacije evropske direktive 2012/19/EU v nacionalno zakonodajo velja naslednje: Električnih in elektronskih naprav ter baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Potrošnik je zakonsko dolžan električne in elektronske naprave ter baterije po izteku življenjske dobe vrniti na za to postavljena javna zbirna mesta ali na prodajno mesto. Podrobnosti ureja ustrezen državni zakon. Simbol na izdelku, navodilih za uporabo ali embalaži se nanaša na ta določila. S predelavo, recikliranjem materiala ali drugimi oblikami recikliranja starih naprav / baterij pomembno prispevate k varovanju našega okolja.


Oznaka CE
[image: image99.png]


 Izjavo o skladnosti najdete na: https://eurotronic.org/service/downloads/ 

Varnostni napotki

· Namenjeno za notranjo uporabo.

· Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano v navodilih za uporabo.

· Uporabljajte ga le na suhem in brezprašnem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe.

· Ne uporabljajte izdelka, če je očitno poškodovan.

· Ni ga dovoljeno obnavljati, spreminjati ali odpirati.
· Nikoli ne polnite, ne povzročajte kratkega stika ali razstavljajte baterij – nevarnost eksplozije! Prazne baterije takoj odstranite iz naprave. 
· Zaščitite baterije pred pregrevanjem - povečana nevarnost puščanja!

· Ne uporabljajte rabljenih in novih baterij skupaj. Po potrebi očistite baterijo in kontakte naprave pred vstavljanjem. 
· Baterije hranite izven dosega otrok, izogibajte se stiku s kožo, očmi in sluznicami. Če pridete v stik z akumulatorsko kislino, prizadeta mesta takoj sperite z obilico čiste vode in se takoj posvetujte z zdravnikom. 
· Če se otroci igrajo z digitalno termostatsko glavo ali embalažo, lahko pogoltnejo majhne dele in se zadušijo.
· Izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
· Izdelek ne sme biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.

· Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja izdelka, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.

Odpravljanje težav

	Težava
	Vzrok
	Rešitev

	[image: image100.png]LAk




	Baterije so večinoma izpraznjene.
	Zamenjajte baterije.

	Radiator ni topel. 
	Ali je temperatura vode v kotlu OK? Ventil se po poletni prekinitvi ogrevanja ne odpre - poapnel?
	Popravite temperaturo vode v kotlu. Razstavite digitalno termostatsko glavo Comet Plus. Z roko / orodjem večkrat premaknite ventil naprej in nazaj.

	Radiator se ne ohladi.
	Ventil se ne zapre popolnoma. Morda se je premaknila točka zapiranja tesnila vašega ventila.
	Ponovno prilagodite (glejte poglavje "Prilagajanje"); Ventil večkrat premaknite z roko - prilagoditev morda ne bo mogoča, ker je vaša zaklopka lahko kalcinirana ali pa tesnilo ne opravlja več svoje funkcije.

	Tlačni element izpade. (To lahko povzroči tudi napako E1!) [image: image101.png]



	Zaradi neskončnega navoja lahko tlačni element na spodnji strani izpade, če glava ni pritrjena na ventil.
	Vstavite tlačni element. Napravo prilagodite s pritiskom na tipko OK ali z odstranitvijo in ponovno vstavitvijo baterij. Neskončni navoj se zdaj vrti in ponovno zategne tlačni element. Pritrdite na radiator in ponovno prilagodite.

	E1-E3
	S pritiskom na katero koli tipko se sporočilo o napaki izbriše z zaslona in prilagajanje se začne znova.

	E1
	Prilagajanje ni možno. Digitalna termostatska glava Comet Plus ni nameščena na radiator.
	Ali je naprava pravilno nameščena na radiator? Namestite digitalno termostatsko glavo Comet Plus.

	E2
	Gib ventila je prekratek ali je stanje napolnjenosti baterije prenizko.
	Večkrat z roko odprite in zaprite ventil ali vstavite nove baterije.

	E3
	Premik ventila ni mogoč. 
	Ali je dročnik ventila prosto gibljiv?


Kontaktni podatki 
Proizvajalec:

Eurotronic Technology GmbH

Südweg 1

36396 Steinau-Ulmbach

Nemčija

Elektronski naslov: info@eurotronic.org

Telefon: +49 (0)6667 -91847-0

Spletna stran: www.eurotronic.org

Pravno obvestilo

Vsaka blagovna znamka ali trgovsko ime, uporabljeno v tem priročniku, je last zadevnega lastnika.
                                                                  
[image: image102]
	Conrad Electronic d.o.o. k.d. 

	Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje

	Faks: 01/78 11 250

Telefon: 01/78 11 248

www.conrad.si, info@conrad.si


GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Digitalna termostatska glava Eurotronic 700083
Kat. št.: 26 20 303
Garancijska izjava:
Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o. k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.
Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov:Conrad Electronic d.o.o. k.d., Pod Jelšami 14, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

______________________________
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.
[image: image103.png]



PAGE  
3

[image: image104.png](3NRAD



